Данная фразеология радиообмена применяется только при выполнении учебных полетов в районе аэродрома. Перед выполнением полетов по маршруту с посадкой на промежуточном аэродроме и по МВЛ II категории, радиообмен ведется в соответствии с «Правилами и фразеологией радиообмена при выполнении полетов и управлении воздушным движением», утвержденные приказом ФСВТ.

Черный, жирный курсив – текст доклада.

Курсив – ответ руководителя полетов (диспетчера).

В круглых скобках возможные варианты.

Мелким шрифтом – пояснения.

Радиообмен при полете по кругу:

| Место доклада | Доклад (2 МАК), Ответ | Один из вариантов доклада, принятых на других аэродромах |
| --- | --- | --- |
| Перед запуском двигателя: | - 059 борт 01 запуск круг (зона, приборы, маршрут) - запускайте, 059 - 059 понял | - Дымок, 01751, добрый день, запуск на стоянке, по схеме (маршруту до Коломны через зону Гордого; в зону Остров) - 01751 запуск разрешаю, давление 745 - 745 установил, запускаю, 01751 Если в этот день выполняется первый вылет, называют фамилию техника, подготовившего самолет: - Дымок, 01751, добрый день, запуск на стоянке, по схеме, подготовил Волков Дымок - позывной диспетчера (руководителя полетов); Остров – название пилотажной зоны. |
| Перед выруливанием со стоянки: | - 059 вырулить с основной (пересадочной, заправки) - 059 выруливайте - понял, 059 Основная, пересадочная - стоянки | - 751-му предварительный - 751 занимайте предварительный по второй, взлетный 240 - По второй, 240, выруливаю, 751 Вторая – рулежная дорожка, 240 – курс взлета |
| На рулении: | Если для того чтобы занять предварительный старт, нужно пересечь полосу: - 059, разрешите пересечь полосу (через полосу) - 059 пересечение разрешаю (запрещаю, ждать) - 059, разрешили (запретили, ждать) |  |
| На предварительном, (у посадочного знака Т): | - 059 на полосу - 059 на полосу (на полосу после посадки; ждать) - 059 разрешили (понял, после посадки; понял, ждать) | - 751-му исполнительный - 751 занимайте исполнительный, ветер у земли 300 градусов 5 метров в секунду - условия принял, занимаю исполнительный, 751 |
| На полосе, перед взлетом: | - 059 заправка полная (120, 150) взлет круг (зона, маршрут, приборы) Если на этом борту в этот день еще никто не летал: - 059 бароспидограф (барограф) включен, заправка полная (100, 150), влет круг (зона, маршрут, приборы) - 059 взлет (взлетайте зона 2ая, по маршруту) - понял (понял 2ая зона), 059 Руководитель полетов (РП) может дополнительно сообщить: - направление и скорость ветра; - состояние ВПП; - информацию об опасных метеоявлениях, скоплениях и перелётах птиц; - указания по выполнению первого разворота. | - 751 к взлету готов - 751 взлет разрешаю - 751 взлетаю |
| После взлета, перед 1-ым разворотом: |  | - 751 взлет произвел, правым по схеме - 751 правым по схеме, по давлению 744, первый (второй, третий) 150 доложите - 744 установил, первый (третий) доложу, 751 Правым по схеме – по схеме (кругу) все развороты правые; 150 – метров высота схемы (круга). В сложных метеоусловиях и когда много самолетов на кругу (схеме) по требованию диспетчера (руководителя полетов) докладывают все развороты |
| На 1-ом развороте: |  | - 751 на первом 150 - 751 третий (второй) доложите - 751 понял, доложу |
| На траверсе: |  | - 751 место - 751 после второго (на траверсе; минута до третьего) Пример приведет условно, место запроса может быть любым |
| На 3-ем развороте: | - 059 на третьем, посадка Если самолет с убирающимися шасси: - 059 на третьем шасси выпустил, зеленые горят, посадка - посадка 059; - понял, 059 Если эфир занят: - 059 после третьего (перед четвертым, на четвертом), посадка | Если рассчитывается посадка и взлет с конвейера: - 751 на третьем Если предполагается посадка и заруливание на стоянку: - 751 на третьем с посадкой - выполняйте третий (затяните третий; посадка), 751 - 751 понял (понял затянуть третий) |
| На посадочной прямой: | - 059 на прямой с проруливанием (конвейер, закончил) - 059 с проруливанием (конвейер по готовности, закончили) ИЛИ - 059 конвейер запрещаю, с проруливанием (закончили) ИЛИ - 059 посадку запрещаю, уходите на второй круг - 059 понял, с проруливанием (закончил; запретили, ухожу на второй круг) Если самолета с посадочным щитком: - 059 на прямой, щиток выпустил, с проруливанием (конвейер, закончил) | - 751 на прямой, полосу наблюдаю, шасси выпустил, к посадке готов, конвейер (закончил) - 751 посадку, взлет конвейером разрешаю - разрешили 751 При интенсивном радиообмене слова «полосу наблюдаю» и «к посадке готов» - опустить |
| После посадки, на пробеге: | При взлете с конвейера если самолета с посадочным щитком: - 059, убрано - 059, конвейер | - 751 посадка - 751 в 41 минуту, освобождение по первой - по первой, доложу, 751 Первая – рулежная дорожка |
| После освобождения полосы: | - 059 освободил на пересадочную (основную, заправку) - рулите 059 - 059 понял Если не известно куда рулить, запланированы ли полеты на этом борту, нужна ли заправка: - 059 освободил, Этажный, подскажите куда заруливать, - 059 рулите на основную (пересадочную, заправку) - 059 понял на основную (пересадочную, заправку) Этажный – позывной руководителя полетов | - 751 освободил по первой - 751 стоянку доложите - стоянку доложу, 751 |
| На стоянке: |  | - 751 на стоянке до вылета (стоянка до связи) - 751 до вылета (до связи) Если в этот день вылетов больше не будет: - 751 на стоянке, конец |

Дополнение к радиообмену при полете в пилотажную зону:

| На развороте, с которого осуществляется выход в зону: | - 059 на первом (втором, третьем) 150 (300) выход в первую (вторую) - 059 выход в первую (вторую) разрешаю 150 (300) – метров высоты Первая, вторая – пилотажные зоны | То же |
| --- | --- | --- |
| При занятии зоны: | - 059 первую (вторую) занял, 300, задание - работайте в первой (второй), 059 - 059 понял | - 751 зону Острова занял, 150 - 751 доклад через 10 мин - 751 понял, 10 мин |
| В зоне, каждые 10 мин: | - 059 в первой (второй), 300, точку наблюдаю - работайте в первой (второй), 059 - понял 059 | - 751 Остров, 150, мат. часть норма - принял, 751 |
| При выходе из зоны: | - 059 задание в первой (второй) выполнил, подход к точке - 059 ко второму (третьему), 300 - 059 понял, ко второму (третьему), 300 | - 751 задание в зоне Остров выполнил, условия подхода - 751 центр (с прямой), 150 - 751 понял, к центру 150 Центр – центр полосы С прямой – к четвертому развороту |
| На месте заданного разворота: | - 059 на втором, 300 (на третьем, 300, посадка) - 059 разрешаю вход в круг (посадка) - 059 понял | То же |

Общие дополнения:

- Для сокращения радиообмена слова, обозначающие размерность значений курса, скорости, высоты, крена, остатка топлива, не передаются, например:

“Курс 340 градусов” - передаётся “Курс триста сорок”

- В случае плохой слышимости можно переспросить:

- 059 не понял, повторите (Этажный, 059-му повторите)

- В случае когда трудно быстро ответить на запрос, например требуется время, чтобы посчитать расчетное время прохождения определенного пункта, можно сказать:

  - 059, минуту

- Если РП предупреждает экипаж о вводной, например, о борте на пересекающемся курсе, следует ответить:

  - 059, предупреждение принял

- В случае кратковременной потери 2х сторонней связи с диспетчером (РП), после ее восстановления, на запрос следует ответить:

  - 059, на связи (на приеме; ответил)

- При выполнении самостоятельных полётов кандидату в пилоты-любители, в каждом докладе, добавлять слово “сам”, например:

  - 059, взлет зона, сам

- При выполнении групповых полётов радиосвязь с руководителем полётов, от момента запуска двигателей до роспуска группы, осуществляет ведущий. Ведомый работает на приём, кроме случаев, когда требуется доклад ведущему или руководителю полётов.